Технико-коммерческое предложение

Предлагаем Вам установку охлаждения жидкости МГЧ2.Г.А.ПВ.

Установка МГЧ2.Г.А.ПВ выполнена в виде моноблока (металлический каркас, окрашенный краской с защитно-декоративными легкосъемными панелями). Из установки выведены четыре штуцера для подключения гидравлических коммуникаций потребителя и шаровый кран для слива жидкости с емкости. На установке имеется панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.

Установка типа МГЧ представляют собой законченное устройство, не требующее дополнительных устройств и механизмов для эксплуатации. Для ввода в эксплуатацию требуется минимальные операции по подключению к электросети и к потребителям охлажденной воды.

В комплект установки входит:

- компрессор герметичный поршневой;

- теплообменник-испаритель витой, медный (собственного производства);

- конденсатор воздушного охлаждения фирмы «Мегахолод» (Россия);

- терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, смотровой глазок;

- емкость полиэтиленовая теплоизолированная;

- насос для воды вихревой SAER KF (Италия);

- запорные вентили на входе и выходе воды;

- система автоматического управления, на базе электронного процессора, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы.

Система в целом оснащается следующими контрольно-измерительными приборами:

- Защитными реле высокого и низкого давления.

- Реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора.

- Реле тепловой защиты компрессора.

- Реле контроля протока жидкости.

- Реле контроля фаз.

- Контрольным датчиком температуры.

- Манометры низкого и высокого давления фреона.

- Манометр давления хладоносителя.

Продукция компании Мегахолод соответствует требованиям регламентов таможенного союза.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АВ24.В.03787

Технические характеристики и стоимость установки

| Установка | МГЧ2.Г.А.ПВ |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность Твых= +5°С, ТОС=+30ºС, кВт | 1,92 |
| Холодопроизводительность Твых= +10°С, ТОС=+30ºС, кВт | 2,24 |
| Холодопроизводительность Твых= +15°С, ТОС=+30ºС, кВт | 2,76 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,85 |
| Габариты холодильного блока, мм (Д х Ш х В) | 1480 х 680 х 1440 |
| Хладагент, применяемый в холодильной машине | R-22 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Хладоноситель | вода |
| Масса холодильного блока, кг | ~100 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Подсоединение по воде, дюйм нар. резьба | 1 |
| Производительность насоса, м³/ч | 0,6 |
| Напор, бар | 2,4 |
| Объем емкости, л | 55 |
| Срок поставки установки, рабочих. дней | По запросу |
| Гарантия, мес | 18 |
| Стоимость чиллера, евро с НДС | По запросу |

Внешний вид чиллера:

Параметры насоса (KF-0):