Технико-коммерческое предложение

Предлагаем Вам установку охлаждения жидкости МГЧ6.Г.С.ПМ.

Установка выполнена в виде холодильного блока (металлический каркас с защитными панелями). Из установки выведены два штуцера для подключения гидравлических коммуникаций потребителя и шаровой кран для слива жидкости с емкости. На установке имеется панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.

Установка типа МГЧ представляют собой законченное устройство, не требующее дополнительных устройств и механизмов для эксплуатации. Для ввода в эксплуатацию требуется минимальные операции по подключению к электросети и к потребителям охлажденной воды.

В комплект установки входит:

- компрессор герметичный спиральный, оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания;

- конденсатор воздушного охлаждения фирмы «Мегахолод» (Россия);

- пластинчатый испаритель;

- емкость полиэтиленовая теплоизолированная;

- насос;

- запорные вентили на входе и выходе воды;

- терморегулирующий вентиль, соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, смотровой глазок;

- система автоматического управления, на базе электронного процессора, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы.

Система в целом оснащается следующими контрольно-измерительными приборами:

- Защитными реле высокого и низкого давления.

- Реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора.

- Реле тепловой защиты компрессора.

- Реле контроля протока жидкости.

- Реле контроля фаз.

- Контрольным датчиком температуры.

- Манометры низкого и высокого давления фреона.

- Манометр давления хладоносителя.

Продукция компании Мегахолод соответствует требованиям регламентов таможенного союза.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АВ24.В.03787

Технические характеристики и стоимость установки

| Установка | МГЧ6.Г.С.ПМ |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность Твых= +10°С, ТОС=+30ºС, кВт* | 6,42 |
| Холодопроизводительность Твых= +15°С, ТОС=+30ºС, кВт* | 7,61 |
| Холодопроизводительность Твых= +18°С, ТОС=+30ºС, кВт* | 8,13 |
| Потребляемая мощность (полная), кВт | 3,68 |
| Температура окружающей среды, оС | +10…+40 |
| Габариты холодильного блока, мм (Д х Ш х В) | 1360 х 870 х 1700 |
| Хладагент, применяемый в холодильной машине | R-407с |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Хладоноситель | Вода, водно-гликолевый раствор |
| Масса холодильного блока, кг | 200 |
| Уровень шума, дБ | 54 |
| Подсоединение по воде, мм нар. резьба | 25 |
| Производительность насоса, м³/ч | 2,00 |
| Напор, бар | 3,25 |
| Объем емкости, л | 100 |
| Цвет установки, RAL | 7035 |
| Срок поставки установки, рабочих. дней | По запросу |
| Гарантия, мес | 18 |
| Стоимость чиллера, евро с НДС | По запросу |

* - Перепад температур между входом и выходом теплообменника чиллера не должен превышать 7 градусов.

Внешний вид установки: